附件1

北京市体育运动场馆安全风险辨识评估标准（试行）

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 辨别标准 | 可能造成的后果 | 风险类型（按照GB 6441） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 观众区 | 大客流 | 火灾、突发停电等突发事件下人群恐慌可能会导致拥挤踩踏事故的发生。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 2 |  |  | 疏散通道、楼梯等处人员异常行为等可能导致人员拥挤、绊倒而引发拥挤踩踏。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 3 |  | 包厢可燃装修材料 | 可燃装饰材料遇火源（面板电气短路/过负荷高温、明火等）可能会导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 4 |  | 大型LED显示屏 | 显示屏电缆接头短路、设备老化、过负荷等可能会导致电缆火灾。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 5 |  | 高空悬挂物（如吊装灯、挂式音响等） | 场馆内高空悬挂设施不牢固可能导致物体坠落引起人身伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 6 |  | 易碎装置（如玻璃墙、装饰、分隔玻璃等） | 易碎装置可能因高温、外力重击等因素破碎引起人身伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 其他伤害 |
| 7 |  | 马道 | 场馆顶部上人马道可能导致发生高处坠落事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 8 |  | 钢结构附近的可燃物 | 高处包厢、可燃物遇火源可能导致火灾、钢结构坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 环境影响 | 火灾 坍塌 |
| 9 |  | 观众席座椅 | 固定观众椅间距过小或间层过低可能导致人员绊倒、摔伤引起人身伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 |
| 10 |  |  | 场所内固定座椅或临时搭建的活动座椅可能导致人员坠落。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 高处坠落 |
| 11 |  | 观众席周边护栏 | 护栏应人群拥挤受力过大而发生断裂或倒塌等情形，可能导致人员坠落、堆压、踩踏等伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 高处坠落 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 12 |  | 观众席投掷物品 | 观众席向运动场内投掷物品可能引发人身伤害。 | 人员伤亡 | 物体打击 |
| 13 | 体育竞赛、表演、健身活动区 | 舞台 | 场所内固定或临时舞台搭建不牢固可能导致坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 坍塌 高处坠落 其他伤害 |
| 14 |  |  | 舞台升降机、威亚、机械道具等不正当使用可能导致高处坠落、物体坠落等引起人身伤害 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 高处坠落 其他伤害 |
| 15 |  |  | 钢索结构顶棚场馆火灾可能导致坍塌。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 坍塌 其他伤害 |
| 16 |  | 布景 | 舞台布景时使用的镭射灯、聚光灯等高温照明灯具可能导致附近可燃物燃烧。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 社会心理影响 | 火灾 高处坠落 其他伤害 |
| 17 |  |  | 舞台灯光等大功率设备长时间运行而电器元件发热高温可能导致灼烫、火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 社会心理影响 | 火灾 高处坠落 其他伤害 |
| 18 |  |  | 舞台布景时私自拉接电缆、插板过负荷受热可能导致漏电、火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 社会心理影响 | 火灾 触电 |
| 19 |  | 场馆火炬、烟火表演 | 飞火可能会导致引燃可燃物。 | 人员伤亡 经济损失 | 火灾 |
| 20 |  | 游泳池（含跳水、潜水） | 游泳池内游泳或戏水的人员可能发生淹溺事件。 | 人员伤亡 | 淹溺 |
| 21 |  |  | 存在跳台高台、跳板的游泳池可能发生意外导致人员坠落。 | 人员伤亡 | 高处坠落 淹溺 |
| 22 |  |  | 跳水时因水深不够或跳水动作不正确可能导致身体触碰池底或池壁伤亡。 | 人员伤亡 | 其他伤害 |
| 23 |  |  | 游泳池安装的灯具、水下摄像、戏水电动控制等电气装置因防护措施不足或老化可能引发触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 触电 |
| 24 |  |  | 游泳池水质卫生不达标可能导致传染病或其他疾病发生。 | 人员伤亡 社会心理影响 | 其他伤害 |
| 25 |  |  | 游泳池、浸脚消毒池余氯量超标可能导致人员中毒。 | 人员伤亡 社会心理影响 | 中毒 |
| 26 |  |  | 游泳池排水口设置不合理和排水设施防护罩丢失、破损可能导致身体被吸入而伤亡。 | 人员伤亡 社会心理影响 | 机械伤害 淹溺 |
| 27 |  |  | 戏水设备故障或使用不当可能导致淹溺、人员坠落。 | 人员伤亡 | 高处坠落 淹溺 |
| 28 |  |  | 游泳池四周地面未采用防滑措可能导致人员摔倒引发意外。 | 人员伤亡 | 其他伤害 |
| 29 |  | 场地内设施 | 网球运动中网球飞行过高可能击中灯具等高空物体，导致物体坠落砸中人体引起人身伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体击打 |
| 30 |  |  | 篮球架、足球门不牢固可能导致球架翻倒引起人身伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体击打 |
| 31 |  |  | 篮球架和篮球场周围障碍物无保护措施可能造成人员撞击伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其他伤害 |
| 32 |  |  | 人工岩壁结构承载力不足可能导致岩壁坍塌、保护点破坏等，造成人员被砸或冲坠伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 高处坠落 |
| 33 |  | 场地间距 | 相邻场地间距或场地与周边障碍物之间的缓冲间距过小可能造成人员运动中发生碰撞或被物体击打引起人身伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 物体击打 其他伤害 |
| 34 |  | 场馆内体育器械、装备和用品 | 标枪、铅球、铁饼、足球等体育器械和用品使用不当可能导致人身伤害事故。 | 人员伤亡 | 物体打击 |
| 35 |  |  | 潜水气瓶意外爆炸可能造成人身伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 容器爆炸 |
| 36 | 餐饮/零售区 | 物资、零售商品等可燃物 | 可燃物遇火源（电气短路、电弧作用下）可能导致其燃烧。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 中毒 |
| 37 |  | 食品安全 | 餐饮及零售区域出售的食品可能存在食品卫生不达标等情况引发人员食品中毒。 | 人员伤亡 社会心理影响 | 中毒 |
| 38 |  | 用电 | 私自拉接电缆、插板过负荷受热可能引发火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
|  |  |  | 冰箱、自动贩卖机等设备接口、电线老化可能造成漏电等事故引发火灾、人身事故伤害等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 39 | 公共空间 | 用电 | 私自拉接电缆、插板过负荷受热可能引发火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 人员伤亡 |
| 40 |  |  | 插座等设备老化可能导致漏电造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 触电 |
| 41 |  | 闸机 | 人流量较大的情况下，闸机故障或空间过窄可能导致身体被机械装置卡住或因拥挤引发踩踏等事故。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 机械伤害 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 42 |  | 过道、楼梯（间） | 人流量较大的情况下，过道、楼梯（间）空间过窄可能导致拥挤引发踩踏等事故。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 43 |  |  | 紧急状态下过道、楼梯间标识不清可能造成拥挤或踩踏等事故。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 44 |  | 电（扶）梯 | 电梯控制系统缺陷等故障可能导致乘客坠落、机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 机械伤害 |
| 45 |  | 集散区域 | 无集散区域或集散区域面积过小可能导致突发情况不能及时疏散在场人员从而导致人员拥挤发生踩踏事故等。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 46 |  |  | 集散区域设计不合理可能在疏散过程中造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 其它伤害（拥挤踩踏） |
| 47 |  | 可燃物（商品、家具等） | 商品、装修材料、可燃家具等遇火源（电气短路、电弧、明火）可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 48 |  |  | 烟头明火可能导致可燃物燃烧。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 49 |  | 停车场 | 未进行人车分离可能导致交通事故造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 | 其他伤害 |
| 50 |  |  | 停车位设置或划线不合理可能导致车辆碰撞。 | 经济损失 | 其他伤害 |
| 51 | 更衣室 | 可燃物 | 使用期间可燃物遇明火可能引发火灾导致人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 52 | 淋浴间 | 湿润地面 | 淋浴间地面未采用防滑措可能导致人员摔倒引发意外。 | 人员伤亡 经济损失 | 其他伤害 |
| 53 | 办公区域、功能用房 | 用电 | 私自拉接电缆、插板过负荷受热可能引发火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 社会心理影响 | 火灾 触电 |
| 54 |  |  | 插座等设备老化可能导致漏电造成人员伤亡。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 触电 |
| 55 |  |  | 电气设备故障或操作不当可能导致触电。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 触电 |
| 56 |  | 可燃物 | 装修材料、可燃家具等遇火源（电气短路、电弧、明火）、高温（电暖炉等）可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 社会心理影响 | 火灾 |
| 57 |  |  | 烟头等明火可能导致可燃物燃烧。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 社会心理影响 | 火灾 |
| 58 | 厨房 | 天然气、储气瓶煤气等 | 使用天然气、煤气等气体泄漏，遇火源、高温可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 环境影响 | 火灾 其他爆炸 容器爆炸中毒和窒息 |
| 59 |  | 可燃物、食用油等物质 | 厨房使用油、可燃物等物质，遇火源可能导致火灾等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其他爆炸 |
| 60 |  | 大功率设备（如烤箱、消毒柜、热水器等） | 设备长时间运行而电器元件发热高温可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 61 |  |  | 设备缺陷或炙烤、消毒物品高温可能导致火灾、爆炸。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其他爆炸 |
| 62 |  |  | 热水器操作不当可能造成设备损坏高温液体喷溅造成爆炸、灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 其他爆炸 其他伤害 |
| 63 |  | 排油烟管道 | 厨房内排油管道内、排烟口、净化器等设备内油污因高温或油锅操作不当可能导致起火。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 64 |  | 高压锅等风险性较高厨房电器 | 高温加热设备操作不当使沸腾高温液体喷溅可能导致爆炸、灼烫。 | 人员伤亡 经济损失 | 灼烫 容器爆炸 |
| 65 |  | 用电 | 私自拉接电缆、插板过负荷受热可能引发火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 66 |  |  | 厨房清洗区域潮湿环境下可能导致电气漏电。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 触电 |
| 67 |  |  | 电器设备接口老化可能导致漏电引发触电或火灾导致人身事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 触电 |
| 68 | 施工现场 | 乙炔、氧气等易燃易爆 | 施工动火使用乙炔、氧气等易燃易爆气体可能导致泄漏而爆炸、起火。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其他爆炸 |
| 69 |  | 可燃物 | 焊接等可能产生明火作业的周围存在可燃物，可能引发火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 70 |  | 叉车、起重机、登高车等机械 | 使用起重机安装装饰品，吊物脱钩掉落等可能导致人身伤害事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 起重伤害 |
| 71 |  | 脚手架 | 场所内吊顶、排烟管等高处维保时脚手架固定不牢固等可能导致倒塌。 | 人员伤亡 经济损失 | 坍塌 |
| 72 |  | 切割设备 | 装修施工时操作人员存在与机械叶轮、刀锯接触可能导致机械伤害。 | 人员伤亡 经济损失 | 机械伤害 |
| 73 | 机房 | 用电 | 设备长时间运行而电器元件发热高温可能导致火灾。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 火灾 |
| 74 |  |  | 工作人员在操作、检修时由于电气设备故障或操作不当可能导致触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 触电 |
| 75 |  | 可燃物 | 设备接口、电线老化可能造成漏电等事故引发火灾、人身事故伤害等。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 火灾 |
| 76 |  | 灭火气体 | 灭火系统误动作（控制失效或阀门缺陷）而气体喷放可能导致人员窒息。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒和窒息 |
| 77 | 变、配电室（间） | 变压器、配电柜、电缆、可燃物 | 变压器、配电柜因短路、过负荷等故障可能引发火灾。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 |
| 78 |  | 配电柜、电缆 | 在操作、检修时由于电气设备故障或操作不当引起触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 79 |  | 灭火气体 | 灭火系统误动作（控制失效或阀门缺陷）而气体喷放可能导致人员窒息。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 中毒和窒息 |
| 80 |  | 其他电气设备 | 工作人员在操作、检修时由于电气设备故障或操作不当引起触电事故。 | 人员伤亡 经济损失 | 触电 |
| 81 | 灭火系统 | 高压气瓶 | 气体灭火气瓶设备失效或安全阀失效等超压可能导致爆炸、中毒窒息。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 容器爆炸 中毒和窒息 |
| 82 | 发电机房 | 可燃物、易燃液体等物质 | 机房内可燃物、易燃液体及燃料等物质，遇火源可能导致火灾等事故。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 中毒和窒息 拥挤踩踏 |
| 83 | 锅炉房 | 锅炉 | 操作不当可能造成设备失效或锅炉压力过大导致高温液体泄漏、爆炸、人员伤亡等。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 84 |  | 可燃物、易燃液体等 | 锅炉房内可燃物、易燃液体以及燃料等物质，遇火源可能导致火灾、爆炸、中毒窒息等事故。 | 人员伤亡 经济损失 社会心理影响 | 火灾 其它爆炸 中毒和窒息 |
| 85 | 水处理间 | 危险化学品(如消毒用药次氯酸钠) | 危险化学品用量过度或未采取安全措施可能导致人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒 |
| 86 |  |  | 危化品管理不当造成泄漏可能导致人员中毒。 | 人员伤亡 经济损失 环境影响 | 中毒 |
| 87 | 其他 | 场馆顶部和外立面 | 对钢结构、气膜结构等场馆顶部和外立面等建筑部位进行高空维护或清洁作业时，若安全保障不到位可能导致从高处坠落引发人员伤亡。 | 人员伤亡 | 高处坠落 |

附件2

安全风险辨识评估清单

体育运动场馆名称：                    运营（经营）方：（盖章）                          场馆地址：

| 序号 | 场所/位置 | 风险源 | 风险源描述 | 风险可能性 |  |  |  | 后果严重性 |  |  |  |  |  |  |  | 风险等级 | 风险类型 | 管控措施 |  |  | 行业主管部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Q1 | Q2 | Q3 | 发生可能性值 | 人 |  | 经济 | 社会 |  | 保障 |  | 后果严重性值 |  |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 应急准备 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | M1 | M2 | E1 | S1 | S2 | S1 | S2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.场所/位置 指风险源在本场馆中的位置描述； 2.Q1、Q2、Q3、M1、M2、E1、S1、S2、S1、S2含义及数值依据附件3计算； 3.“风险等级”一栏填写重大、较大、一般、低； 4.“风险类型”一栏按照GB6441填写，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害（具体描述伤害）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话： |  |  |  | 填表人： |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

风险可能性和后果严重性度量

表 1：发生可能性分析表

| 指标 | 释义 | 分级 |  | 可能性 | 等级 | 等级值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 过去 2 年发生 1 次以上 |  | 很可能 | 5 |  |
| 历史 | 从该风险过去 N | 过去 5 年发生 1 次 |  | 较可能 | 4 |  |
| 发生 | 年发生此类突发 | 过去 10 年发生 1 次 |  | 可能 | 3 |  |
| 概率 | 事件的次数（频 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过去 10 年以上发生 1 次 |  | 较不可能 | 2 |  |
| （Q1） | 率）得出等级值。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 过去从未发生 |  | 基本不可 | 1 |  |
|  |  |  |  | 能 |  |  |
|  | 从安全生产标准化 | 低于 700 分 |  | 很可能 | 5 |  |
|  | 评审分值得出等级 |  |  |  |  |  |
|  |  | 700~799 分 |  | 较可能 | 4 |  |
|  | 值。 |  |  |  |  |  |
|  |  | 800~899 分 |  | 可能 | 3 |  |
|  | 安全生产标准化评 |  |  |  |  |  |
| 现场 |  | 900-950 分 |  | 较不可能 | 2 |  |
|  | 审分值采用现场实 |  |  |  |  |  |
| 管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 际得分折算进行。 |  |  |  |  |  |
| 水平 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全生产标准化评 |  |  |  |  |  |
| （Q2） |  |  |  |  |  |  |
|  | 审分值=现场实际 |  |  | 基本不可 |  |  |
|  |  | 950 分以上 |  |  | 1 |  |
|  | 得分/（600-现场部 |  |  | 能 |  |  |
|  | 分实际不涉及项分 |  |  |  |  |  |
|  | 值）×1000 |  |  |  |  |  |
|  |  | 承受力很弱 |  | 很可能 | 5 |  |
|  | 从评估对象自身 |  |  |  |  |  |
| 风险 |  | 承受力弱 |  | 较可能 | 4 |  |
|  | 的风险承受能力 |  |  |  |  |  |
| 承受 |  | 承受力一般 |  | 可能 | 3 |  |
|  | （稳定性）来判断 |  |  |  |  |  |
| 能力 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 承受力强 |  | 较不可能 | 2 |  |
|  | 发生此类突发事 |  |  |  |  |  |
| （Q3） |  |  |  |  |  |  |
|  | 件的可能性。 | 承受力很强 |  | 基本不可 | 1 |  |
|  |  |  |  | 能 |  |  |
| Sum=Q1+Q2+Q3 |  |  | 等级值合计数： |  |  |  |
| 指标总数：3 |  |  |  |  |  |  |
| 发生可能性=等级值合计数 / 指标总数 |  |  | 发生可能性值： |  |  |  |

30

表 2：后果严重性计算表

| 领 域 | 缩 | 损失参数 | 单 位 |  | 预期损 | 损失 | 损失规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 写 |  |  |  | 失规模 | 等级 | 判定依据 |
| 人 | M1 | 死亡人数 | 人数 |  |  |  |  |
| （Man） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | M2 | 受伤人数 | 人数 |  |  |  |  |
| 经济 | E1 | 经济损失 | 万元 |  |  |  |  |
| （Economy） |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会 | S1 | 周边敏感目标影响 | 人数 |  |  |  |  |
| （Society） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 | 社会关注度 | 时间、范围 |  |  |  |  |
| 保障 | S1 | 基础设施损坏或中断 | 影响指标 |  |  |  |  |
|  |  |  | 数、程度 |  |  |  |  |
| （Security） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | S2 | 生活保障中断 | 时间、人数 |  |  |  |  |
| Sum=M+E+S+S |  | 损失等级合计数： |  |  |  |  |  |
| 损失参数总数：7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 损失后果=损失等级合计数 /损失参数总数 |  |  |  | 损失后果： |  |  |  |

附件4

应急资源调查明细表

表1  应急队伍调查明细表

| 队伍名称 | 救援类型 | 成立时间 | 地址 | 总人数 | 负责人 | 值班电话 | 擅长处置事故类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：成立时间一栏请按年-月-日格式填写，如：2016-01-01；救援类型一栏填写：救援、救护、掘进、通风、堵漏、其他等。 |  |  |  |  |  |  |  |

调查人员（签字）	           	                 调查日期

表2  应急专家调查明细表

| 姓名 | 性别 |  | 年龄 | 专业 | 专家类别 |  |  | 工作单位 | 住址 | 擅长事故类型 | 联系方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 办公电话 | 手机 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 注：专家类别一栏填写综合类、煤矿类、危化类、烟花爆竹类、非煤矿山类、冶金类、石油开采类、应急通信信息类、其他类。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人员（签字）		                                      调查日期

表3  应急装备调查明细表

| 类型 | 装备名称 | 规格型号 | 数量 | 来源 | 完好情况或有效期 | 主要功能 | 存放场所 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车辆类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防护类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侦检类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警戒类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 救生类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抢险类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 洗消类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通信类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：来源一栏填写：政府投资、企业自筹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人员（签字）		                     调查日期

表4  应急物资调查明细表

| 类型 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 来源 | 完好情况或有效期 | 主要功能 | 存放场所 | 负责人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 医疗救助类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应急保障类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：来源一栏填写：政府投资、企业自筹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调查人员（签字）         		                    调查日期

表5  社会资源调查明细表

| 类型 | 名称 | 地址 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急管理机构 |  |  |  |  |
| 消防部队 |  |  |  |  |
| 医疗卫生机构 |  |  |  |  |
| 避难场所 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 注：不涉及相应栏目的可不填，如避难场所没有联系电话。 |  |  |  |  |
| 注 |  |  |  |  |

调查人员（签字）		                     调查日期

附件5

体育运动场馆生产安全应急资源调查报告

（编制大纲）

1 总则

1.1 调查对象及范围

1.2 调查目的

1.3 调查依据

1.4 调查工作程序

2 生产经营单位概况

2.1 生产经营单位基本信息

2.2 生产经营单位主要风险状况

3 企业应急资源

按照应急资源的分类，分别描述相关应急资源的基本现状、功能完善程度、受可能发生的事故的影响程度等。

4 周边社会应急资源调查

描述本单位能够调查或掌握可用于参与事故处置的相关社会应急资源情况。

5 应急资源不足或差距分析

重点分析本单位的应急资源以及周边可依托的社会应急资源是否能够满足应急需要，本单位应急资源储备及管理方面存在的问题、不足等。

6 应急资源调查主要结论

针对应急资源调查后，形成基本调查结论。

7制定完善应急资源的具体措施

提出完善本单位应急资源保障条件的具体措施。

8 附件

附上应急资源调查后的明细表。

附件6

重大安全风险应急装备参考目录

| 类别 | 装备名称 |
| --- | --- |
| 通用类 | 头盔、手套、抢险救援服、防护靴、呼救器、方位灯、轻型安全绳、安全带、担架、应急灯、苏生器、警戒带、手持扩音器、运输车辆、装备车、救护车、消防车、供水车、应急指挥车、空气充填泵、对讲机、移动电话、报警电话、气体探测仪、测温仪、灭火器、消防铲、消防水带、消防水枪、水幕发生器、水幕枪、普通五金工具 |
| 人员密集场所 | 防火服、防火手套、防毒面具、输液设备、骨折固定托架（板）、移动照明灯组、防穿刺鞋、安全围栏、移动房屋)、杀菌灯、高压泡沫抢险救援车、高压喷水车、排烟抢险救援车、消防登高云梯车、气体分析化验车、有毒有害气体应急救援车、通讯指挥车、吊车、清障车、有线广播器材、应急搜索机器人、有毒气体探测仪、有毒气体吸收装置、音（视）频生命探测仪、风力灭火机、大型鼓风机、挖掘机、装载机、铲运机、推土机、翻土机、凿岩机、液压扩张器、破拆工具、排污泵 |
| 注：参考目录并不涵盖所有装备和物资。 |  |