第三部分  技术需求书

一、产品名称及数量：运动表现监控团队管理系统，1套

*二、交货期：合同签订后30天内

三、技术要求：

（一）、监测模块：

*1、≥10赫兹GPS+GLONASS卫星定位数据采集频率；

*2、≥100赫兹三维加速度传感器、三维陀螺仪、三维磁力计；

3、监测模块尺寸：≤81毫米*45毫米*18毫米, 体积≤50立方厘米，重≤55克；

4、同时具备蓝牙通讯功能；

*5、兼容≥10赫兹本地定位（LPS）系统 (4.0G赫兹超宽带传输)；

6、≥6小时电量锂电池；

7、符合国际足联及世界橄榄球理事会比赛中穿戴标准；

#8、至少包含变向、跳跃、橄榄球扑搂（Tackle）、冰球蹬冰量/强度、足球守门员扑救、棒球挥棒、板球投球等专项算法。

（二）、无线接收器：

*1、支持监测模块与无线接收器之间采用超宽带(UWB)无线通讯，抗第三方WiFi干扰；

*2、≥250米以上实时数据传输距离；

3、可通过USB, 或WiFi无线连接电脑；

4、≥6小时电量锂电池；

5、支持多个接收器组合实时传输数据；

6、防水设计。

（三）、数据传输充电箱：

1、一次容纳24个模块；

2、具备一键快速启动所有模块功能；

3、内置电池，无需外接电源可直接进行模块数据传输；

#4、支持远程数据下载及USB数据下载；

5、≥6小时锂电池；

6、数据传输充电箱可同时容纳无线接收器。

（四）、运动背心：

*1、心率通过心电图（ECG）数据提取采集；

2、黑白两色可选运动背心。

（五）、软件端可实现功能：

*1、支持实时数据监测指标包括跑动距离及速度类数据、跑动加速度类数据、运动负荷、心率类数据、代谢功率等；

2、支持实时创建多个训练小组进行分组监控；

3、支持分时段、分组别查看数据；

4、支持实时查看速度、心率曲线；

5、支持显示战术板、热点图、同步视频；

6、支持导入第三方技战术数据并同步体能数据；

7、支持对训练课进行标签管理；

8、支持后续训练数据编辑整理；

9、支持导入、导出多种格式原始数据文件；

#10、支持单次训练同时采集LPS及GPS数据（单次训练包含室内及室外环节） ；

11、支持手机通过蓝牙直接无线操作监控模块，包括实时查看数据、创建训练环节、关机等。

（六）、云端分析平台主要功能：

*1、≥250项系统默认数据指标，包括跑动、加减速/跳跃/变向、心率、三维运动负荷数据、 重复高强度运动数据、代谢功率数据、 爆发移动数据；

2、支持自定义数据指标设置；

#3、支持创建运动员个人数据库，包括个人信息、场上位置、最大心率、最大速度等；

4、支持周期性数据分析、队员对比分析、训练课对比分析；

5、支持多用户登陆，支持查看、修改权限设定。

四、安装、调试、培训、保修期要求：

1、设备到达采购人（用户）现场，中标人须在采购人（用户）技术人员在场情况下共同进行现场验货。在接到采购人（用户）安装调试通知后，保证安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器。

2、设备安装后，应按国际标准和厂家标准进行质量验收。中标人应向采购人（用户）提供验收标准、验收手册和验收工具，并承担相关费用。

3、运输、安装、调试及计量检定（如有）的费用包括在投标总价内。

4、免费中英文维修手册、操作手册各1套。

5、供应商负责对采购人技术人员、操作人员免费进行仪器的基本操作和维修保养的培训。必要的培训资料由供应商提供。

6、投标文件中应对培训的内容、培训对象、培训时间做出计划。

7、质量保证期（免费保修期）：设备验收合格后整机保修1年。

8、维护响应时间：接到报修通知后2小时内应答，24小时到达现场。如无法按时修复，供应商应提供应急备用机。

9、终身免费提供设备最新信息及应用资料，提供免费升级软件。

五、投标文件中需提供设备样本（彩页）/原厂数据（Datasheet）。