2026购置专用设备（服务器）采购需求

- 项目内容

- 预算金额：79.8万元（最高限价）

- 采购数量：4台

- 支付条款：50%+50%

- 交付时间：自合同签订之日起15个自然日

- 交付地点：甲方机房指定地点

二、配置需求

| 序号 | 指标分类 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整机规格要求 | 外观和结构 | 1)服务器的零部件应紧固无松动，可插拔部件应可靠连接，开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠，布局应方便使用； |
|  |  |  | 2) 产品表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤； |
|  |  |  | 3) 机架、机箱的尺寸应符合通用机柜的安装要求，插入总线插座的电路板接口外形尺寸应符合有关总线标准的规定，将机箱固定在机柜上，机箱底面最大下垂变形不得干涉相邻机体； |
|  |  |  | 4）支持安装至600mm宽标准机柜；高度≤2U； |
| 2 | CPU | CPU 数量 | 2颗7nm ARM架构自研多核处理器 |
| 3 |  | CPU 主频 | 基础频率≥2.60GHz |
| 4 |  | 单CPU核数 | ≥32核 |
| 5 |  | 单CPU缓存 | 缓存≥32MB |
| 7 | 主板功能 | 主板外部接口种类 | 可支持USB、显示、管理等接口。例如：VGA、DP、HDMI、USB3.0、BMC 管理端口 |
| 8 |  | 主板内存槽数量 | 内存槽位≥16个 |
| 9 |  | 主板存储接口 | 支持安装SAS/SATA HDD/SSD硬盘； |
| 10 |  | PCLe插槽接口 | 支持PCIe 5.0或以上的高速串行计算机扩展总线标准 |
| 11 |  | PCLe插槽数量 | 支持≥16个PCIe插槽 |
| 12 | 内存 | 内存数量 | ≥16条 |
| 13 |  | 内存规格 | ≥DDR4 |
| 14 | 内存容量 | 单内存模块容量 | ≥32GB |
| 15 | 存储需求 | SSD硬盘实配数量 | ≥480GB企业级SSD2块 |
| 16 |  | 机械硬盘实配数量 | ≥10TB企业级HHD12块 |
| 17 |  | 其它参数要求 | 硬盘出厂日期为2026年 |
| 18 | RAID卡功能 | RAID卡RAID 级别支持 | 配有阵列控制器，RAID 模式可支持 RAID 0/1/10/5 |
| 19 | RAID卡性能 | RAID卡缓存容量大小 | ≥2GB |
| 20 | 网络规格 | 网口速率和数量 | RJ45≥2个 10G SFP+≥2个， |
| 21 | 外部接口规格 | 显示接口 | 显示接口数量≥2个，前置显示接口≥1个。类型不少于1种，如：VGA、HDMI、DP等 |
| 22 |  | USB接口 | 总USB接口≥3个，前置USB接口≥2个，类型如USB2.0、USB3.0 |
| 23 | 系统兼容 | 系统兼容 | 兼容麒麟，统信，中科方德 |
| 24 | 电源规格 | 电源冗余 | 整机电源模块支持 1+1 冗余 |
| 25 |  | 电源模块数量 | ≥2 |
| 26 |  | 电源功率 | ≥2000W |
| 27 | 可靠性 | 部件可靠性 | 支持硬盘、电源、风扇热插拔(内置风扇除外) |
| 28 | 包装及运输要求 | 标志、包装、运输和贮存 | 符合 GB/T 9813.3 和商品包装政府采购需求标准的相关规定 |
| 29 | 整机可靠性 | MTBF | MTBF≥30000h |

三、★设备服务要求

1、本项目产品需提供产品官方三年保修服务，且在北京市政府采购电子卖场-框架协议-服务器品目有相应基础配置型号，以便完成采购工作。

2、售后服务要求:提供本地化服务，现场响应时间不应超过15分钟，用户报修后保证4小时内到达现场解决故障。若无法排除，免费提供备用方案和备用设备，帮助用户恢复关键业务，服务团队应具有快速的服务应急响应机制。

3、供货要求:产品要求供货期为合同签订后15日内，货物生产出厂日期须在合同签订以后。

4、交付与试运行:中标方需提供原装未拆封的全新设备，直发用户。到货后，可通过 400电话核对设备SN码，确认出厂配置及客户名称。设备部署完成后中标方承诺配合进行逐一功能展示和系统对接，提供数据迁移服务，迁移过程不影响业务正常运行且数据不丢失。